GAZİANTEP EKOLOJİK KENT UYGULAMA

TASARIM REHBERİ

AMAÇ VE HEDEFLER

İÇERİK VE KULLANIM YÖNTEMLERİ

YASAL/HUKUKSAL BOYUTU

DENETİM

BİNA VE

BİNA ADALARI

ÇEVREYE DUYARLI YAPILANMA    A

ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMI    B

ATIK YÖNETİMİ    C

SU KORUNUM SİSTEMİ   D

## 1.1. BİNA VE BİNA ADALARI

Binalar; çevresel, mekânsal ve mimari açılardan ele alınmıştır. Bina ve bina adaları tasarımında; binaların çevreye olan uzun vadeli olumsuz etkilerini azaltmak için iklim ve doğal yapı faktörü, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atıkların toplanması ve geri dönüşümü, suyun verimli kullanımı ve sağlıklı iç mekân iklimi konularına dikkat çekilmiştir.

Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi yapı sektöründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirmiştir. Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken,"yeşil bina" olarak tabir edilen yapılar ortaya çıkmıştır. Belirli standartlar getirilerek sertifikalandırılmakta olan yeşil binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkmıştır. Yeşil mimarlık veya tasarım; temel olarak yerel iklimsel özelliklerin durumuna bağlı olarak; enerjiyi, materyalleri ve diğer kaynakların kullanımını azaltarak, binalara hava akışını düzenlemektedir.

Şekil 1: Bina ve Bina Adalarının Genel Özellikleri

### 1.1.1. GENEL TASARIM İLKELERİ

- Binalar, enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kulanabilecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve işletilmelidir.

- Her türlü yapılaşma öncesi Arazi ve Proje Analizi yapılmalıdır.

- Tasarımda konfor koşulları, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde ve minimum enerji ile sağlanmalı ve fonksiyon, strüktür, estetik vb. gibi mimari kaygılar birlikte ele alınmalıdır.

- Topoğrafyaya uygun, iklimsel özelliklere göre konumlandırılmış bina ve bina adaları tasarlanmalıdır.

- Ekolojik değerlere saygılı, iklime dengeli ve sosyokültürel gerçeklere uygun tasarımlar ile gerçekleşmiş geleneksel mimariden elde edilen deneyimlerden güncel mimari tasarımlarda yararlanılmalıdır.

- Bina ve bina adaları tasarımında yapı elemanları ve malzemeleri (bina kabuğu, döşeme, duvar, çatı vs.) iklimle dengeli tasarım ve enerji ekinliği ilkeleri doğrultusunda seçilerek tasarlanmalıdır.

- Binalar, mekan ısıtma ve soğutmada enerjiye daha az talep için, güneş ışınımı ve rüzgar etkilerinin optimize eden tasarımlar ile gerçekleştirilmelidir.

- İklimsel koşullara ve enerji yönetmeliklerine uygun yalıtım sistemleri geliştirilmelidir.

- Bina iç mekân hava kalitesi ve konforu arttırılmalıdır.

- Binalar dışarıyı ısıtmayacak şekilde, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinde etkili çözümler geliştirilerek tasarlanmalıdır. Isıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma verimi için; harekete, ısıya duyarlı sensörler kullanılabilir.

- Bina ve bina çevresindeki peyzaj öğeleri; kentsel ısı adası etkisini azaltmak ve binalarda sıcaklık dengesini kurmak için ele alınmalıdır.

- Binaların aktif sistemkullanmadan serinletilmesi için, hava akımlarını doğal iklimlendirme kurgusuna dahil eden doğal havalandırma sağlanmalıdır.

- Aydınlatma için gün ışığından optimum düzeyde faydalanılarak elektrik enerjisi kullanımı azaltılmalıdır.

- Yapı malzemeleri, elde edilişleri sırasında harcanacak enerji ve geri dönüşebilme özelliği dikkate alınarak seçilmeli, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş inşaat malzemeleri kullanılmalıdır.

- Binalarda yağmur suyu,  gri ve siyah su geri dönüşümü sağlanarak yeniden kullanılmalıdır.

- Binalar, atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi amacıyla ayrıştırmayı sağlayacak çözümler ile tasarlanmalıdır.

Rehberde bina ve bina adaları, aşağıdaki alt başlıklar dahilinde kurgulanmıştır. Bu alt başlıklara ilişkin tasarım amaçlar ve tasarım önerilerine her bileşenin gerektirdiği detayda yer verilmiştir.

BİNA VE BİNA ADALARI

ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMI

ATIK YÖNETİMİ

SU KORUNUMU

ÇEVREYE DUYARLI YAPILANMA

PASİF TEKNOLOJİLER

AKTİF TEKNOLOJİLER

Şekil 2: Çevre Duyarlılığı Konusunda Bina ve Bina Adalarının Alt Dağılımları

### 1.1.2. ÇEVREYE DUYARLI YAPILANMA KRİTERLERİ

Binaların doğal, kültürel ve sosyal çevresi ile olan ilişkisi göz önüne alınarak ekosistemi koruyan, topografyaya uygun, iklimle dengeli  vb.yerel doku öğelerinden de faydalanarak çevreye duyarlı binalar tasarlanmalıdır.

ÇEKİCİLİK

EKOSİSTEMİ KORUYAN

TOPOĞRAFYAYA UYGUN

SÜREKLİLİK

GELENEKSEL DOKU

İKLİMLE DENGELİ

GEÇİRGENLİK

GÖRSEL DENGE

SINIRLANDIRMA

İNSAN ÖLÇEĞİ

GÖKYÜZÜ ALGISI

KAMUSALLIK

Ç

E

V

R

E

Y

E

D

U

Y

A

R

L

I

Şekil 3: Çevreye Duyarlı Yapılanmanın Genel Özellikleri

### 1.1.3. ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM KRİTERLERİ

Enerji etkin bina tasarımının ana ilkeleri; binanın enerji ihtiyacını en aza indirmek, enerji verimliliğini artırmak ve ihtiyaç duyulan enerjinin ekolojik sürdürülebilirlik bağlamında mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak elde edilmesini içerir.

Ekolojik bina tasarımını etkileyen iklimsel veriler; güneş ışınımı, rüzgar ve hava hareketleri, sıcaklık ve nemdir. Bu nedenle ister pasif kazanım sistemleri, ister aktif kazanım sistemleri kullanılsın, her iki durumda da verim sağlanabilmesi için iklimle dengeli bir tasarımın gerçekleştirilmiş olması gereklidir.

Gaziantep ili gerek bulunduğu enlem, gerekse iklimsel özelliklerinden dolayı en fazla güneş ışınımı alan illerden biridir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı olarak güneş enerjisinden yararlanma oldukça önem kazanmaktadır.

Güneş enerjisi etkin tasarım, binaların hem ısıtma hem de soğutma için harcadıkları enerji miktarını en aza indirmek (güneş ışınımının ısıtıcı etkisini optimize edebilmek) için gereklidir. Binalarda kış aylarında güneşten enerji kazançları sağlanmalı ve yaz aylarındaaşırı ısınma önlenmelidir.

Güneş enerjisinden yararlanma, yapıların ısıtılması, soğutulması ve yapılarda kullanım suyunun ısıtılması olarak başlıca iki konuda mümkündür. Bu iki önemli konuda güneş enerjisinden yararlanma iki farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler Edilgen (Pasif) ve Etken (Aktif) yöntemlerolarak adlandırılmaktadır.

Pasif ve aktif sistemlerin kullanımında gerekli başlıca özellikler; güneş enerjisinin tutulması, tutulan enerjinin depolanması ve bu enerjinin, sistemin gerektirdiği biçimde kullanımıdır.

YALITIM

UYGUN KONUMLANDIRMA

İKLİMLE DENGELİ MİMARİ

BİTKİLENDİRME

DOĞAL AYDINLATMA

DOĞAL HAVALANDIRMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME

TASARRUF

ENERJİ KAZANIMI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI

E

N

E

R

J

İ

E

T

K

İ

N

Şekil 4: Enerji Etkin Binanın Genel Özellikleri

Örnek 1.Bina Tasarımında Aktif ve Pasif Yöntemler, Mont Cenis Eğitim Merkezi, Almanya

1.1.4 EKOLOJİK TEŞVİK SİSTEMİ

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%20-39)    											Puan: 10

K.1.1

Amaç: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak.

Yöntem: Binalardaki ortak kullanım alanlarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarının %20-39 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyorsa 10 puan alınabilmektedir.

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%40-59) 											Puan: 15

K.1.2

Amaç: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak.

Yöntem: Binalardaki ortak kullanım alanlarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarının %40-59 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyorsa 15 puan alınabilmektedir.

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%60-79) 											Puan: 20

K.1.3

Amaç: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak.

Yöntem: Binalardaki ortak kullanım alanlarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarının %60-79 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyorsa 20 puan alınabilmektedir.

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%80 ve üzeri) 										Puan: 25

K.1.4

Amaç: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak.

Yöntem: Binalardaki ortak kullanım alanlarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarının %80 ve üzeri oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyorsa 25 puan alınabilmektedir.

Örnek2: Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Binalara Entegrasyonu

Duvarlar için Ud≤0,40					Puan: 7

K.2.1

Amaç: Duvarlardaki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Duvarı oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı Ud≤0,40 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmeki çin TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Duvarlar için Ud≤0,30			              		 Puan: 10

K.2.2

Amaç: Duvarlardaki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Duvarı oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı Ud≤0,30 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmeki çin TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Duvarlar için Ud≤0,20			                	 Puan: 15

K.2.3

Amaç: Duvarlardaki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Duvarı oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı Ud≤0,20 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmeki çin TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Çatılar için UT≤0,30					Puan: 3

K.3.1

Amaç: Çatılardaki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Çatıyı oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı UT ≤ 0,30 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmek için TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Çatılar için UT≤0,20					Puan: 7

K.3.2

Amaç: Çatılardaki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Çatıyı oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı UT ≤ 0,20 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmek için TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Çatılar için UT≤0,15				                 Puan: 10

K.3.3

Amaç: Çatılardaki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Çatıyı oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı UT ≤ 0,15 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmek için TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Temeller için Ut≤0,50					Puan: 3

K.4.1

Amaç: Temellerdeki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Temeli oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı Ut ≤0,50 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmek için TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Temeller için Ut≤0,30					Puan: 7

K.4.2

Amaç: Temellerdeki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Temeli oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı Ut ≤0,30 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmek için TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Temeller için Ut≤0,15				                 Puan: 10

K.4.3

Amaç: Temellerdeki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Temeli oluşturan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı Ut ≤0,15 olursa bu puan alınabilir. Bu hesaplamaları yapabilmek için TS 825'in hesaplama yönteminden yararlanılmalıdır.

Pencereler için UP≤2					Puan: 3

K.5.1

Amaç: Pencerelerdeki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Pencerelerdeki ısı geçirgenlik katsayıları TS 2164'deki değerler esas alınarak hesaplanacak ve UP≤2 olmalıdır.

Pencereler için UP≤1,5					Puan: 7

K.5.2

Amaç: Pencerelerdeki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Pencerelerdeki ısı geçirgenlik katsayıları TS 2164'deki değerler esas alınarak hesaplanacak ve UP≤1,5 olmalıdır.

Pencereler için UP≤1				                 Puan: 10

K.5.3

Amaç: Pencerelerdeki ısı kayıplarını engellemek. Binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı amaçlamaktadır.

Öneri: Pencerelerdeki ısı geçirgenlik katsayıları TS 2164'deki değerler esas alınarak hesaplanacak ve UP≤1 olmalıdır.

Geçirimli Yüzey Alanı					Puan: 5

K.6

Amaç: Doğal yaşamın korunması ve biyoçeşitliliğin artmasını sağlamak için, mevcut doğal alanların korunması ve zarar görmüş alanların yeniden düzenlenmesi. Su geçirimliliği yüksek ve doğal hayatın sürdürülebilirliğine mümkün olduğunca katkı veren malzeme ve detay çözümleri gerçekleştirilmelidir.

Öneri: Bina taban alanı çıktıktan sonra geriye kalan parsel alanının minimum %50'ının geçirimli yüzey alanı olarak korunması gerekmektedir. Mümkün olduğunca az su tüketen, iklime uygun, her mevsimde mekana karakter katan bitki türleri tercih edilmeli ve bu bitkiler, yerleşke içi bitkisel düzenleme ilkelerine uygun bir biçimde düzenlenmelidir. Bitkisel materyalin hayatta kalabilmesi için gerekli sulama suyunun temini ve su tüketiminin azaltılması amacıyla, bitki türüne ve alan özelliklerine uygun sulama sistemi ve ekipman tercihleri gerçekleştirilmelidir. Geçirimli yüzey alanları; bitkilendirilmiş yüzeyler olabildiği gibi yağmursuyunu alt tabakaya geçirebilen malzemelerle de yapılabilmektedir.

Örnek3: Geçirimli Yüzeyin Çakılla Doldurulmuş Yürüyüş Yolu

Fotovoltaik Panelli Sokak/Bahçe Aydınlatmaları			Puan: 10

K.7

Amaç: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak.

Öneri: Peyzaj aydınlatmalarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarının fotovoltaik panelli minimum 40 W gücündeki armatürlerden karşılanması gerekmektedir.

Örnek 4: Fotovoltaik Panelli Sokak/BahçeAydınlatmaları

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu			Puan: 7

K.8

Amaç: Fosil yakıt tüketen araçların kullanımından kaynaklı karbon emisyonunu düşürmek.

Yöntem: Toplam otopark kapasitesinin %2'i oranında ya da 100 aracın altındaki otoparklarda en az 1 adet tam hibrit yada elektrikli araçlar için bakiyeli şarj istasyonları yerleştirecektir.

Örnek 5: Elektrikli Araç Şarj Noktaları

Gri Su Arıtım Sistemi					Puan: 12

K.9

Amaç: Doğal kaynakların korunması ilkesi çerçevesinde alternatif su kaynaklarının koruyarak atık su miktarının azaltılması. Foseptik atığı içermeyen, duş, küvet ve lavabolardan gelen az kirli evsel nitelikli atık sulara ‘Gri Su’ denir.

Yöntem: Lavabolardan, yer süzgeçlerinden, duş ve küvet giderlerinden toplanan atık suların gri su arıtım sisteminde arıtılıp rezervuarlara, araç yıkamaya, bahçe sulamaya ve çamaşır makinesine gönderilerek yeniden kullanıma kazandırılmalıdır.

Örnek 6: Gri Su Sistemi Çalışma Prensibi

Örnek 7: Kullanım Türlerine Göre Gri Su Çeşitleri

Yağmur Suyu Depolama Sistemi				Puan: 5

K.10

Amaç: Arazideki suyun akış miktarını kontrol altında tutmak, su tüketimini azaltmak, yer altı su miktarını korumak ve yağmur suyu şebeke miktarının yükünü azaltmak.

Öneri: Sert zeminlerden yağmur suyunu kontrollü bir şekilde toplanıp, yağmur suyu mazgallarından yağmur suyu şebekesine aktarılması gerekmektedir. Ayrıca tüm binaların çatılarında toplanan yağmur suyu, yağmur suyu toplama borularından yağmur suyu toplama depolarına yönlendirilecektir. Bu depo toprak altında da toprak üzerinde de tasarlanabilir olup bina başına minimum 500 litreden az olmayacaktır. Burada toplanan sular binaları yıkamada, yangın söndürmede, ev temizliğinde, bahçe sulamada, çamaşır yıkamada, havuz ve gölet doldurmada, tuvalet sifonlarında ve araç yıkamada kullanılabilir.

Örnek 8: Yağmur Suyu Toplama Sistemi / Yağmur Suyu Tankları

Sıcak Su İhtiyacının Güneş Enerjisinden Sağlanması	                 Puan: 8

K.11

Amaç: Mevcut enerji kaynaklarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan sıcak suyun yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten sağlanması.

Öneri: İhtiyaç duyulan sıcak suyun temini için güneş kollektörleri kullanılmalıdır. Buradan puan alabilmek için; binanın sıcak su tesisatının buna göre uygulanması ve panellerin çatıya monte edilmesini kapsamaktadır. Seçilecek olan güneş kollektörünün depoları çatı üzerinde olmayacaktır.

Örnek 9: Güneş Enerjisinden Sıcak Su Temin Etme Sistemi

Güneş Kırıcı				                 	Puan: 10

K.12

Amaç: Yaz aylarında binaların fazla güneş ışığından korunacak şekilde tasarlanarak soğutma yükünün azaltılması hedeflenmiştir.

Öneri: Düşük katlı yapılar için (hmax: 6,50) güney ve batı cephelerine yazın yapraklarını açan kışın ise yapraklarını döken bitkiler yerleştirilebilir. Bu sayede yazın istenmeyen fazla güneş ışınından korunmak kışın ise ısıtma sistemine ek olarak güneş ışığının ısıtıcı etkinden faydalanılacaktır.

Daha yüksek katlı yapılar için ise aktif (istenildiği zaman müdahale edilebilir, açıp kapatılabilir) güneş kırıcı yapı elemanları yazın fazla güneş ışınımından kaynaklı soğutma yükünü, kışın ise ısıtma yükünü azaltmaya yarayacaktır.

Örnek 10: Güneş Işınlarının Binaya Etkisi

Örnek 11: Düşük katlı yapılar için bitkilendirmenin önemi-Güneş kontrolü

Örnek 12: Yüksek katlı binalar için aktif güneş kırıcı sistem örnekleri

Örnek 13: Aktif güneş kırıcı system örnekleri

Bostan Alanı				                 		Puan: 3

K.13

Amaç: Bina sakinlerinin organik üretim yapmalarına teşvik ederek kaliteli gıda yetiştirilmesinin sağlanması.

Öneri: Bina bahçe alanında her mesken için minimum 5 m² bostan alanı ayrılacaktır. Her mesken Için ayrılan bostan alanları birbirlerinden ayrı tasarlanacak olup içi ürün yetiştirmek için minimum 30 cm elverişli tarım toprağı ile doldurulacaktır.

Örnek 14 : Bostan Alanı Örneği

Yeşil Çatı Yapılması				                 Puan: 10

K.14

Amaç: Yeşil çatılar; sıcaklık etkisini ve çatı yüzeyi ısı farkını azaltarak enerji verimliliği sağlar. Daha dengeli iç mekan havası yaratır. Çatı yüzeyindeki ısı farkını azaltarak ısı yalıtımına katkı sağlar. Ayrıca karbon emisyonunu ve gürültüyü emerek kullanıcılara yeni kullanım alanları yaratır.

Öneri: Çatılarda yetişebilecek uygun bitkilerle yeşillendirilen çatı yüzeyleri yaratılmalıdır. Çatıya ayrıca fotovoltaik paneller eklenecekse panel kaidesinin zemininde yeşil çatı olma zorunluluğu yoktur. Yeşil çatı katmanları kullanılmalı, suyun akışı sağlanmalıdır. Seçilecek bitki türü az su ve bakım gerektiren bitkiler olmalıdır. Çatılardaki bitkiler sedum türü bitki kullanılabilir.

Örnek 15. Kaliforniya Bilim Akademisi Çatı Bahçesi Yapımı

Kapalı Otopark Üzeri Yeşil Çatı Yapılması		 Puan: 10

K.15

Bu puandan faydalanabilmek için kapalı otopark olarak kullanılan alanların üst döşemelerinin min. %60'ının üzeri yeşil çatı sistemi olarak uygulanması gerekmektedir.

Örnek16: Yeşil Çatı Katmanları

EK-4:

EKOLOJİK TEŞVİK SİSTEMİ

(ETS)

TEŞVİK DAĞITIM KADEMELENMESİ

HESAPLAMA YÖNTEMİ

ETS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

VE KREDİLENDİRME

ÖRNEK BİNA DEĞERLENDİRME TABLOLARI

# EK-4: EKOLOJİK TEŞVİK SİSTEMİ (ETS)

Yapılaşma teşvik sistemi, uygulama sürecinde kamu ve özel sektörün talepleri arasında denge yaratarak, hedeflenen Çevre dostu yerleşme öngörüsünün gerçekleşmesini teşvik edecek bir uygulama niteliğindedir.

Teşvik sisteminde toplam 150 puan bulunmakta olup teşvikten faydalanacak yapıların önerilen İmar Teşviki Dağılım Kademelenmesi aşağıdaki gibi kurgulanmıştır;

EKOLOJİK YAPILAŞMA TEŞVİK DAĞITIM KADEMELENMESİ

| EkoPuan | Sınıf | Kategori | Derece | İmarTeşviki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 ve üzeri | 1.Sınıf | A | 1A | %30 |
| 90-109 | 1.Sınıf | B | 1B | %25 |
| 80-89 | 2.Sınıf | A | 2A | %20 |
| 60-79 | 2.Sınıf | B | 2B | %15 |
| 40-59 | 3.Sınıf | A | 3A | %10 |
| 30-39 | 3.Sınıf | B | 3B | %5 |

Yukarıdaki tabloda İmar Teşvik Sistemine göre yapılan değerlendirme sonucu belirlenecek olan bina sınıf ve kategorileri ile bu kategorilerin kazanacağı imar teşvik oranları görülmektedir.

| KREDİLER | KREDİ AÇIKLAMASI | PUAN |
| --- | --- | --- |
| KREDİ 1.1 | Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%20-39) | 10 |
| KREDİ 1.2 | Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%40-59) | 15 |
| KREDİ 1.3 | Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%60-79) | 20 |
| KREDİ 1.4 | Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kullanımı (%80 veüzeri) | 25 |
| KREDİ 2.1 | Duvarlar için Ud≤0,40 | 7 |
| KREDİ 2.2 | Duvarlar için Ud≤0,30 | 10 |
| KREDİ 2.3 | Duvarlar için Ud≤0,20 | 15 |
| KREDİ 3.1 | Çatılar için UT ≤0,30 | 3 |
| KREDİ 3.2 | Çatılar için UT ≤ 0,20 | 7 |
| KREDİ 3.3 | Çatılar için UT ≤ 0,15 | 10 |
| KREDİ 4.1 | Temel için Ut ≤ 0,50 | 3 |
| KREDİ 4.2 | Temel için Ut ≤ 0,30 | 7 |
| KREDİ 4.3 | Temel için Ut ≤ 0,15 | 10 |
| KREDİ 5.1 | Pencereler için Up ≤ 2 | 3 |
| KREDİ 5.2 | Pencereler için Up ≤ 1,5 | 7 |
| KREDİ 5.3 | Pencereler için Up ≤ 1 | 10 |
| KREDİ 6 | Geçirimli Yüzey Alanı | 5 |
| KREDİ 7 | Fotovoltaik Panelli Sokak Bahçe Aydınlatmaları | 10 |
| KREDİ 8 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | 7 |
| KREDİ 9 | Gri Su Arıtma Sistemi | 12 |
| KREDİ 10 | Yağmur Suyu Depolama Sistemi | 5 |
| KREDİ 11 | Sıcak Su İhtiyacının Güneş Kollektörlerinden Sağlanması | 8 |
| KREDİ 12 | Güneş Kırıcı | 10 |
| KREDİ 13 | Bostan Alanı | 3 |
| KREDİ 14 | Yeşil Çatı | 10 |
| KREDİ 15 | Kapalı Otopark Üzerindeki Meydanlarda Yeşil Çatı Uygulaması | 10 |
|  | TOPLAM | 150 |